《前沿化学材料》课程报告

砷化镓材料简介与研究进展

学  院:          计算机学院

姓  名:             梁桐

学  号:          2023370018

指导教师:          陈睿豪

2024-2025年春季学期

摘要

摘要：砷化镓（GaAs）作为一种重要的化合物半导体材料，在电子工业中扮演着重要的角色。本文首先介绍了砷化镓的基本性质，包括外观、稳定性以及化学反应性等。随后详细讨论了砷化镓的制备方法，涵盖了单晶制备方法和外延材料制备方法等。接着，文章着重阐述了砷化镓的优点，包括电子物理特性、能隙、导热性等方面的优势。砷化镓在高频传输领域、发光装置、半导体激光器和量子技术等领域有广泛的应用，其在5G时代尤为重要。

关键词：砷化镓；化合物半导体；制备方法；优点；应用

目录

1.砷化镓材料简介	1

1.1材料性质	1

1.2砷化镓的制备	1

1.2.1砷化镓单晶制备	1

1.2.2外延材料制备	1

1.3砷化镓的优点	2

1.3.1高电子迁移率	2

1.3.2宽带隙	2

1.3.3高饱和漂移速度	3

1.3.4低噪声性能	3

1.3.5良好的热导率	3

2.砷化镓的研究进展	4

2.1材料性质的优化	4

2.2新型器件的开发	4

2.3光电子技术的发展	4

2.4量子技术的探索	4

3.应用展望	6

1.砷化镓材料简介

1.1材料性质

砷化镓是重要的化合物半导体材料，外观呈亮灰色，具金属光泽、性脆而硬。常温下比较稳定, 熔点1238℃。加热到873K时，外表开始生成氧化物形成氧化膜包腹。常温下，砷化镓不与盐酸、硫酸、氢氟酸等反应，但能与浓硝酸反应，也能与热的盐酸和硫酸作用。

1.2砷化镓的制备

1.2.1砷化镓单晶制备

GaAs单晶生长工艺经过几代科学家半个世纪的努力，已开发出了许多生长GaAs单晶的方法。现在应用较多的工业化生长工艺主要有液封直拉法(LEC) 、水平布里支曼法HB)、垂直梯度凝固法/垂直布里支曼法(VGF/VB)和蒸气压控制直拉法(VCZ)。上述几种生长方法各有其优缺点。目前制约GaAs晶体大规模应用的一个重要原因是GaAs生产效率低，成本较高。因而人们提出了GaAs晶体的多坩埚制备方法，可以一炉同时制备多根晶体，极大地提高了生产效率，降低了成本，同时也显著降低了能耗。但是其缺点是所得GaAs晶体缺陷较多，如存在孪晶，热应力大，位错密度高等缺陷。

由于分子束外延和金属有机化学气相沉积(MOCVD)技术的发展，可在GaAs单晶衬底上制备异质结和超晶格结构，已用这些结构制成了新型半导体器件如高电子迁移率晶体管(HEMT)、异质结双极型晶体管(HBT)及激光器等，为GaAs材料的应用开发了更广阔的前景[1]。

1.2.2外延材料制备

外延材料的制备采用气相沉积或液相沉积等方法，使镓、砷源或其衍生物在以砷化镓或其他材料为衬底的表面上生长砷化镓或其他材料的单晶薄膜，统称为砷化镓外延材料。衬底和外延层如由同一种材料构成的则称为同质结外延层，如由不同材料构成则称为异质结外延层。外延材料可以是单层结构，也可以是多层结构。砷化镓的外延材料的制备方法与大众化合物半导体相差无几，主要有气相外延法和液相外延法[2]。

气相外延法：通过气相输运和气相反应来实现薄膜生长的一种工艺过程。通常采用氯化物法和氢化物法生长砷化镓外延层，Ga-AsCl3-H2已成为氯化物法的代表工艺，其特点是易于实现高纯生长。

液相外延法：在一定温度下的砷化镓饱和溶液，通过降温使溶液过饱和，则在砷化镓衬底上按一定的晶向生长砷化镓薄膜。

1.3砷化镓的优点：

1.3.1高电子迁移率：

砷化镓具有比硅和锗更高的电子迁移率，这意味着电子在其内部能够以更快的速度移动，从而提高了电子器件的性能。高电子迁移率也使得砷化镓在射频（Radio Frequency，RF）和微波器件中表现出色，因此在通信领域有着重要应用。

砷化镓拥有一些比硅还要好的电子特性，如较高的饱和电子速率及电子迁移率，使得砷化镓可以应用于高于250 GHz的场合。如果等效的砷化镓和Si器件同时都操作在高频时，砷化镓会拥有较少的噪声。也因为砷化镓有较高的击穿电压，所以砷化镓比同样的Si器件更适合操作在高功率的场合。因为这些特性，砷化镓电路可以运用在移动电话、卫星通讯、微波点对点连线、雷达系统等地方。砷化镓曾用来做成Gunn diode（中文翻做“甘恩二极管”或“微波二极管”，中国大陆地区叫做“耿氏二极管”）以发射微波。现今以硅为基材而制成的RFCMOS虽可达到高操作频率及高整合度，但其先天物理上缺点如击穿电压较低、衬底于高频环境易损耗、信号隔离度不佳、低输出功率密度等，使其在功率放大器及射频开关应用上始终难以跟砷化镓匹敌[3]。

1.3.2宽带隙：

砷化镓的带隙约为1.42电子伏特，比硅（约为1.1电子伏特）更大。这意味着砷化镓器件在高频和高功率应用中能够更有效地工作。

宽带隙还意味着砷化镓器件在高温环境下有更好的稳定性，使其在军事和航天等领域有着重要的应用。

1.3.3高饱和漂移速度：

砷化镓的饱和漂移速度高，这意味着在高频应用中，器件可以更快地切换。这对于高速数字电路和微波集成电路（MMICs）等应用至关重要。

1.3.4低噪声性能：

由于其高电子迁移率和高饱和漂移速度，砷化镓器件通常具有较低的噪声性能。这使得其在低噪声放大器、雷达系统和卫星通信等对信号质量要求高的领域中得到广泛应用。

1.3.5良好的热导率：

砷化镓具有良好的热导率，这使得其在高功率电子器件中能够更好地分散热量，从而提高了器件的可靠性和稳定性。

2.砷化镓的研究进展

砷化镓（Gallium Arsenide，GaAs）作为一种重要的半导体材料，近年来在电子领域的研究持续推动着科技的发展。下面本文将探究砷化镓的研究进展，涵盖材料性质的优化、新型器件的开发以及未来应用的展望。

2.1材料性质的优化：

近年来，砷化镓材料的研究重点之一是优化其晶体结构和制备工艺，以提高材料的质量和性能。

研究人员通过外延生长技术、离子注入、掺杂调控等手段，不断改进砷化镓的晶格结构和杂质控制，以提高其电子迁移率、光电性能等关键指标。

2.2新型器件的开发：

随着对高频率、高速度、低功耗和多功能化器件需求的不断增加，研究人员致力于开发基于砷化镓的新型器件。

包括砷化镓基的量子点器件、磁性砷化镓器件、光电集成器件等，这些器件在信息处理、通信、能源转换等领域具有潜在的重要应用价值。

2.3光电子技术的发展：

在光电子技术领域，砷化镓的研究进展也备受关注。研究人员不断探索砷化镓在光通信、光探测、激光器等方面的应用。

砷化镓(GaAs)基近红外大 功率半导体激光器在输出功率、亮度、电光转换效 率、光束质量、寿命等方面所取得进展[4]。利用砷化镓的宽带隙和高电子迁移率，研发出高效的光电子器件，为实现高速、高效的光通信系统提供了重要支撑。

2.4量子技术的探索：

在量子技术领域，砷化镓也展现出了独特的优势。研究人员通过量子点、量子线等结构的设计和制备，探索砷化镓在量子信息处理、量子通信等方面的潜力。

AlGaAs/GaAs 异质结构的量子点及其硅 MOS 对应物的发展情况。在 mK 温度的稀释冰箱中研究了各种设计的电特性，包括基于砷化镓的量子点、双层硅 MOS 量子点、两个三层硅 MOS 量子点和一个三层双量子点。在检查了电气特性之后，提取了阈值电压和阈下斜率等重要参数。通过测量库仑阻塞和随后的源-漏偏压光谱，可以仔细检查所形成量子点的有效性，并检索有关量子点的重要信息，如量子点尺寸、杠杆臂和量子点电容等。利用我们的低温系统，还测量了单电子隧穿峰的温度依赖性，以检查峰值热展宽的影响，从而为我们提供杠杆臂和有效电子温度。测量结果证实了我们的多层器件结构的完整性和形成量子点的能力[5]。

这些研究为未来量子计算、量子通信等领域的发展提供了重要的理论基础和实验支持。

3.应用展望

随着砷化镓研究的不断深入，其在电子、光电子、量子等领域的应用前景十分广阔。在5G通信、物联网、人工智能、量子计算等新兴技术领域，砷化镓材料和器件将发挥重要作用，推动着未来电子技术的发展与创新。砷化镓的研究进展不仅推动着现代电子技术的发展，还为未来电子领域的新技术、新应用提供了丰富的可能性。随着科技的不断进步和研究的深入，相信砷化镓在未来将继续发挥着重要的作用，引领着电子科技的新潮流。

参考文献

[1]中国电力出版社《中国电力百科全书》编辑部 中国电力百科全书·电工技术基础卷 2001

[2]杭州华芯电子科技有限公司．“半导体贵族”-砷化镓是什么？[知乎] ．2024.4.25

[3]砷化镓应用就在你身边（2）─卫星通讯与光通讯 （页面存档备份，存于互联网档案馆），[2009-10-29]，黄书玮，DigiTimes电子时报，大椽股份有限公司

[4]袁庆贺, 井红旗, 张秋月, 等. 砷化镓基近红外大功率半导体激光器的发展及应用[J]. Laser & Optoelectronics Progress, 2019, 56(4): 040003.

[5]Hsu K S. 半導體自旋量子位元中砷化鎵鋁/砷化鎵量子點及 矽基金屬氧化物半導體量子點之低溫電性研究[J]. 國立臺灣大學應用物理研究所學位論文, 2021, 2021: 1-110.