前沿化学材料作业五

姓名：梁桐

学号：2023370018

学院：计算机学院

氮化镓（GaN）

一种常用于激光的材料是氮化镓（GaN）。氮化镓是一种III-V族化合物半导体材料，具有优异的光电特性，可用于制造蓝光激光器和LED等器件。

工作原理如下：

1. **注入载流子：** 在氮化镓材料中，通过电流注入，向半导体器件中注入电子和空穴（正电荷的载流子）。这通常通过施加外部电压或注入电流来实现。

2. **载流子复合：** 在激光器的PN结区域，电子与空穴会发生复合，释放出能量。在氮化镓中，这个复合过程会导致电子从价带跃迁到导带，释放出光子。

3. **光放大和反馈：** 一旦有一个光子产生，它会与PN结内的其他激发态电子碰撞，导致它们也发射出光子。这种光的放大通常在激光腔内进行，激光腔内反射镜将光子反射回到激光介质中，产生更多的光子。

4. **放大和聚焦：** 通过增加激光材料中的电流或者增加外部光场的能量，可以使激光器输出更多的光子。同时，通过使用适当的光学组件，如准直器和透镜，可以将激光光束聚焦到所需的区域。

详细介绍：

GaN基材料，包括氮化铟(InN)、氮化镓(GaN)、氮化铝(AlN)及其合金，作为第三代半导体，在光电子学领域具有重要应用价值。其中，GaN基蓝光LED的发明彻底改变了照明技术和产业格局，为此，赤崎勇、天野浩、中村修二获得了2014年诺贝尔物理学奖。GaN基蓝光激光器更是光电子芯片和器件的高难度制造对象，受到全球科学家的关注。

1996年，日本日亚公司成功研制出波长为417 nm的GaN蓝紫光半导体激光器，成为世界上第一支GaN基半导体激光器。此时，新一代光学存储技术的崛起推动了GaN基激光器的首次繁荣发展，以提升DVD光盘的存储容量为主要目标。GaN蓝紫光激光器具有短波长和小聚焦光点的优势，使得相同尺寸的DVD光盘存储容量大幅提升，是普通家用DVD盘的6-7倍。随着激光器功率的提升，1999年问世了使用寿命超过3000小时的蓝紫光激光器。

随着移动激光投影和激光电视等新型显示技术的兴起，GaN基激光器经历了第二次热潮。尽管红光激光器已较为成熟，但早期的蓝光和绿光只能通过使用非线性晶体实现，这需要庞大的光学对准系统和昂贵的非线性光学晶体。相比之下，GaN基激光器能够直接发出蓝绿光，在激光显示领域取得了重要应用。

在激光显示市场的推动下，GaN基激光器由紫光发展到蓝光和绿光波段。自1999年日亚公司首次报道450 nm的蓝光激光器以来，外延、芯片和散热封装技术的不断提升使激光器的输出功率和寿命持续增加，取得了重大进展。日本日亚公司、德国欧司朗公司等已经推出了5 W的蓝光激光器，其中日亚的整体性能处于世界领先水平。

在国内，中国科学院半导体研究所、中国科学院苏州纳米所、北京大学、厦门大学、清华大学等多家学术机构进行了GaN基激光器的深入研究，取得了显著成果。2004年，中国科学院半导体研究所实现了国内首次GaN基蓝紫光激光器电注入激射，使我国成为当时少数几个掌握核心芯片技术的国家之一。目前，中国科学院半导体研究所研制的GaN基蓝光激光器连续输出功率已达到6 W，还解决了可靠性难题，实现了寿命超过10000小时的GaN基蓝光激光器。

GaN基蓝光激光器的工作原理基于外延结构，通过电注入，在有源区域产生粒子数反转，从而实现光子的产生和放大，最终形成可见的蓝光激光束。外延生长是GaN基蓝光激光器制备的基础，采用MOCVD技术可以实现高质量的外延生长，且生长速率快，成本低，已成为首选的外延手段。

然而，GaN基蓝光激光器制备过程中仍存在多个关键难题，包括GaN同质衬底、有源区材料质量、光场限制、p型(Ga)N导电性以及激光器腔面退化等问题。解决这些难题对于提高激光器性能和可靠性至关重要。

GaN基蓝光激光器在光电子学领域具有巨大的应用潜力，取得了显著的技术突破和进展，将在激光显示、激光加工等领域发挥重要作用。