第三次作业设计报告

姓名：梁桐

学号：2023370018

班级：10012209

题目：一个时序电路有两个输人w1，w2和一个输出z，并实现对两个输人的输入序列进行比较。如果在任意4个连续时钟周期中w1=w2，电路产生输出z=1，否则z=0。输人输出特性如下:

W1:0110111000110

w2:1110101000111

z  :0000100001110

设计并实现上述功能电路。

- FSM 状态图

分析：已知判断z的条件取决于w1=w2的连续次数，则可令s = w1⊕w2,从而简化思路。

- 状态表

- 状态分配表

- 输出和次态逻辑表达式

- 电路图

6. Verilog 代码

`timescale 1ns/1ps

module code6_9_testbench;

reg clk_test, Resetn_test, w1_test, w2_test;

wire z_test;

initial begin

clk_test = 0;

Resetn_test = 0;

w1_test = 0;

w2_test = 0;

end

always #10 clk_test  = ~clk_test ;

initial begin

6.1 testbench 代码

#10;

Resetn_test = 1;

w1_test = 0;

w2_test = 0;

#20 w1_test = 1;w2_test = 0;

#20 w1_test = 0;w2_test = 1;

#20 w1_test = 1;w2_test = 0;

#20 w1_test = 0;w2_test = 1;

//90ns之后是题目示例数据

#20 w1_test = 0;w2_test = 1;

#20 w1_test = 1;w2_test = 1;

#20 w1_test = 1;w2_test = 1;

#20 w1_test = 0;w2_test = 0;

#20 w1_test = 1;w2_test = 1;//此处z开始为1

#20 w1_test = 1;w2_test = 0;

#20 w1_test = 1;w2_test = 1;

#20 w1_test = 0;w2_test = 0;

#20 w1_test = 0;w2_test = 0;

#20 w1_test = 0;w2_test = 0;//此处z开始为1

#20 w1_test = 1;w2_test = 1;

#20 w1_test = 1;w2_test = 1;

#20 w1_test = 0;w2_test = 1;

#20 w1_test = 1;w2_test = 0;

#20 w1_test = 0;w2_test = 1;

#20 w1_test = 1;w2_test = 0;

#20 w1_test = 0;w2_test = 1;

#20 w1_test = 0;w2_test = 0;

#20 w1_test = 0;w2_test = 0;

#20 w1_test = 0;w2_test = 0;

#20 w1_test = 0;w2_test = 0;

#20 w1_test = 1;w2_test = 1;

#20 w1_test = 0;w2_test = 1;

Resetn_test = 0;//测试复位信号

#20 w1_test = 1;w2_test = 1;

#20 w1_test = 1;w2_test = 1;

#20 w1_test = 1;w2_test = 1;

#20 w1_test = 1;w2_test = 1;

#20 w1_test = 0;w2_test = 0;

#20 w1_test = 1;w2_test = 1;

#20 w1_test = 1;w2_test = 1;

#20 w1_test = 0;w2_test = 0;

end

code6_9 UUT_code6_9 (

.Clock(clk_test),

.Resetn(Resetn_test),

.w1(w1_test),

.w2(w2_test),

.z(z_test)

);

endmodule

6.2 检测器模块代码

module code6_9(Clock, Resetn, w1, w2, z);

input Clock, Resetn, w1, w2;

output reg z;

reg [2:1] y, Y;

wire s;

// 状态定义

parameter [2:1] A = 2'b00, B = 2'b01, C = 2'b10, D = 2'b11;

// 定义下一个状态和输出的组合电路

assign s = w1 ^ w2;

// 状态迁移逻辑

always @(s, y)

case (y)

// 状态A

A: if (s) begin

Y = A; // 下一个状态为A

z = 0; // 输出z为0

end

else begin

Y = B; // 下一个状态为B

z = 0; // 输出z为0

end

// 状态B

B: if (s) begin

Y = A; // 下一个状态为A

z = 0; // 输出z为0

end

else begin

Y = C; // 下一个状态为C

z = 0; // 输出z为0

end

// 状态C

C: if (s) begin

Y = A; // 下一个状态为A

z = 0; // 输出z为0

end

else begin

Y = D; // 下一个状态为D

z = 0; // 输出z为0

end

// 状态D

D: if (s) begin

Y = A; // 下一个状态为A

z = 0; // 输出z为0

end

else begin

Y = D; // 下一个状态为D

z = 1; // 输出z为1

end

endcase

// 定义时序块

always @(negedge Resetn or posedge Clock)

if (Resetn == 0)

y <= A; // 复位时将状态置为A

else

y <= Y; // 根据组合逻辑计算得到的下一个状态更新y

endmodule

6.3 仿真波形图（从第90ns起是题目所给示例数据）