计算机组成原理第二次作业

姓名：廖育杰   学号：2022302950

3.6试比较同步通信和异步通信。

答：

同步通信是一种通信方式，其中各部件在统一时钟的控制下进行通信。虽然控制方式简单，但由于缺乏灵活性，在系统中各部件的工作速度存在明显差异时，总线的工作效率会显著下降。因此，同步通信适用于系统中各部件的速度差别不大的情况。

异步通信是一种没有统一时钟控制的通信方式，各部件之间通过应答方式进行联系。虽然控制方式较为复杂，但由于具有较高的灵活性，当系统中各部件的工作速度存在较大差异时，异步通信有利于提高总线的工作效率。

3.7 画图说明异步通信中请求与回答有哪几种互锁关系。

答：

异步通信的应答方式可分为不互锁、半互锁和全互锁三种，如下图。

3.8为什么说半同步通信同时保留了同步通信和异步通信的特点?

答：

半同步通信结合了同步通信和异步通信的特点。在半同步通信中，与同步通信相似的是，所有的地址、命令、数据信号的发出时间都严格遵循系统时钟的某个前沿开始，并且接收方在系统时钟的后沿时刻进行判断和识别。与异步通信相似的是，半同步通信允许不同速度的模块协调工作，通过引入"等待"（WAIT）响应信号线，通过插入时钟周期来解决通信双方的配合问题。

半同步通信适用于系统工作速度不高，但由许多工作速度差异较大的设备组成的简单系统。相比异步通信，半同步通信的控制方式更简单，因为各模块在统一的系统时钟控制下同步工作，因此具有较高的可靠性和较方便的同步结构。然而，其缺点在于不能要求系统时钟频率过高，因此整体上系统的工作速度并不是很高。

因此，半同步通信既具备同步通信由统一时钟控制的特点，又具备异步通信允许传输时间不一致的特点，因此其工作效率介于两者之间。

3.9 分离式通信有何特点?主要用于什么系统?

答：

分离式通讯的特点包括以下几点：

（1） 各模块需提出请求才能占用总线使用权。

（2） 一旦获得总线使用权，主模块在预定的时间内向对方传送信息，采用同步方式传输，无需等待对方回应信号。

（3）各模块在准备数据过程中不占用总线，使总线能够接受其他模块的请求。

（4） 总线在被占用时始终处于有效工作状态，传输命令或数据，不存在空闲等待时间，充分利用了总线的占用。这样，总线能够在多个主模块和从模块之间进行信息交叉、重叠和并行传输。

分离式通讯主要适用于大型计算机系统，通过上述特点，实现了总线资源的高效利用和多模块间信息传输的并行性。

3.14设总线的时钟频率为8MHz,一个总线周期等于一个时钟周期。如果一个总线周期中并行传送16位数据,试问总线的带宽是多少?

答：

由于:f=8MHz,T=1/f=1/8M秒,一个总线周期即是一个时钟周期

所以:总线带宽=16/(1/8M) = 128Mbps

3.16 在异步串行传送系统中,字符格式为:1个起始位、8个数据位、1个校验位、2个终止位。若要求每秒传送120个字符,试求传送的波特率和比特率。

答：

一帧包含: 1+8+1+2=12 位

故波特率为:(1+8+1+2) ×120=1440bps

比特率为: 8 ×120=960bps