计组作业2

梁桐  2023370018

3.6

答：

同步通信：指通信过程中由一个统一的时钟来控制，其控制方式相对简单，但灵活性较差。在系统中，如果各个部件的工作速度相差较大，会导致总线的工作效率显著下降。因此，同步通信更适用于系统中各部件的速度相差不大的情况。

异步通信：指通信过程中没有统一的时钟来控制，而是通过部件之间的应答方式进行联系。虽然控制方式相对同步通信而言更为复杂，但其灵活性较高。特别是在系统中各个部件的工作速度相差较大的情况下，采用异步通信有利于提高总线的工作效率。

3.7

答：

异步通信的应答方式可分为不互锁、半互锁和全互锁三种，如下。

3.8

答：

半同步通信是一种通信方式，它保留了同步通信的基本特征，例如所有地址、命令和数据信号的发送时间都严格按照系统时钟的某个前沿开始，而接收方则根据系统时钟的后沿时刻来进行判断和识别。同时，它也借鉴了异步通信的特点，允许不同速度的模块协调地工作。为了实现这一点，半同步通信引入了一条名为“等待”（WAIT）的响应信号线，通过插入时钟周期的方式来协调通信双方的配合问题。

半同步通信适用于系统工作速度不高但由许多工作速度差异较大的设备组成的简单系统。它的控制方式相对于异步通信更为简单，因为在整个系统中，各个模块都在统一的系统时钟控制下同步工作，从而提高了可靠性并且使同步结构更为便捷。然而，半同步通信的缺点在于对系统时钟频率的要求不太高，因此整体上系统的工作速度并不是特别快。

半同步通信融合了同步通信和异步通信的优势，既能够由统一时钟控制，又能够容忍传输时间的不一致性，因此其工作效率介于两者之间。

3.9

答：

分离式通讯具有以下特点：

（1） 模块间需提出申请才能占用总线使用权。

（2） 占用总线后，主模块在预定时间内同步传送信息，不等待对方回答信号。

（3） 在准备数据时，各模块不占用总线，使总线可接受其他模块的请求。

（4） 总线被占用时始终在有效工作，发送命令或传送数据，无空闲等待时间，充分利用总线的占用。这实现了总线在多个主从模块间进行信息交叉、重叠和并行传送的目的。

分离式通讯主要应用于大型计算机系统。

3.14

答：

由于:f=8MHz,T=1/f=1/8M秒,一个总线周期即是一个时钟周期

所以:总线带宽=16/(1/8M) = 128Mbps

3.16

答：

一帧包含: 1+8+1+2=12 位

故波特率为:(1+8+1+2) ×120=1440bps

比特率为: 8 ×120=960bps