计组第九章作业

梁桐 2023370018

9.1设CPU内有这些部件:PC、IR、MAR、MDR、AC、CU。

- 写出取指周期的全部微操作。

- 写出减法指令“SUB X"、取数指令“LDAX”、存数指令“STAX"(X均为主存地址)在执行阶段所需全部微操作。

- 当上述指令为间接寻址时,写出执行这些指令所需的全部微操作。

- 写出无件转移指令"JMP Y"和结果溢出则转指令“BAO Y”执行阶段所需的全部微操作。

答:

(1)取指周期都需微操作:

PC→MAR         		现行指令地址→MAR

I→R             		命令存储器读

M(MAR)→MDR   		现行指令从存储器中读至MDR

MDR-IR          	 	现行指令→IR

OP(IR)→CU       	 	指令的操作码→CU

(PC)+1→PC       	 	形成下一条指令的地址

(2)

减法指令SUB X微操作:

Ad(IR)→MAR        	指令的地址码字段→MAR

I→R               	命令存储器读

M(MAR)→MDR      	操作数从存储器中读至MDR

(ACC)-(MDR)→ACC   	两数相减结果送ACC

取数指令LAD X微操作

Ad(IR)→MAR        	指令的地址码字段→MAR

I→R               	命令存储器读

M(MAR)→MD       	操作数从存储器中读至MDR

RMDR→ACC        	操作数

存数指令 STA X微操作

Ad(IR)>MAR       		指令的地址码字段→MAR

I→>W            		命令存储器写

ACC-MDR 				欲写入的数据→MDR

MDR→M(MAR)			数据写至存储其中

(3)

Ad(IR)→MAR	   		指令的地址码字段→MAR

I→R 					命令存储器读

M(MAR)→MDR			数据写至存储器中

进入执行周期，三条指令的第一个微操作均为MDR→MAR(有效地址送MAR)，其余微操作不变。

(4)

无条件转移指令JMP Y执行阶段的微操作

Ad(IR)→PC 				转移(目标)地址Y→PC

结果溢出则转指令BAOY执行阶段的微操作

Z* Ad(IR)→ PC 			当Z =1时，转移(目标)地址Y → PC

9.2控制单元的功能是什么?其输入受什么控制?

答:

控制单元的主要功能是发出各种不同的控制信号

其输入受时钟信号、指令寄存器的操作码字段、标志和来自系统总线的控制信号的控制。

9.3什么是指令周期、机器周期和时钟周期?三者有何关系?

答：

指令周期是CPU取出并执行一条指令所需的全部时间，即完成一条指令的时间。

机器周期是所有指令执行过程中的一个基准时间，通常以存取周期作为机器周期。

时钟周期是机器主频的倒数也可称为节拍，它是控制计算机操作的最小单位时间。

一个指令周期包含若干个机器周期，一个机器周期又包含若干个时钟周期，每个指令周期内的机器周期数可以不等，每个机器周期内的时钟周期数也可以不等。

9.4 能不能说CPU的主频越快,计算机的运行速度就越快?为什么?

答：

不能说机器的主频越快，机器的速度就越快。

因为机器的速度不仅与主频有关，还与机器周期中所含的时钟周期以及指令周期中所含的机器周期数有关。同样主频的机器，由于机器周期所含的时钟周期数不同，机器的速度也不同。机器周期中所含时钟周期数少的机器，速度更快。

此外，机器的速度还与其他很多因素有关，如主存的速度、机器是否配有 Cache、总线的数据传输率、硬盘的速度以及机器是否采用流水技术等等。机器速度还可以用 MIPS（每秒执行百万条指令数）和 CPI（执行一条指令所需的时钟周期数）来衡量。

6. 设某机主频为 8MHz，每个机器周期平均含 2 个时钟周期，每条指令平均有 4 个机器周期，试问该机的平均指令执行速度为多少 MIPS？若机器主频不变，但每个机器周期平均含 4 个时钟周期，每条指令平均有 4 个机器周期，则该机的平均指令执行速度又是多少 MIPS？由此可得出什么结论？

解：

时钟周期=1/8MHz=0.125×10-6 s

机器周期=0.125×10-6 s×2=0.25×10-6 s

平均指令周期=0.25×10-6 s×4=10-6 s

平均指令执行速度=1/10-6 s=1MIPS

参数改变后：机器周期= 0.125×10-6 s×4=0.5×10-6 s

平均指令周期=0.5×10-6 s×4=2×10-6 s

平均指令执行速度=1/（2×10-6  s） =0.5MIPS

结论：两个主频相同的机器，执行速度不一定一样。