链路状态算法:使用关于网络的完整全局知识，计算源和目的之间成本最低的路

径。

距离矢量路由:以迭代、分布式的方式计算最小代价路径。一个节点只知道为了

沿着代价最小的路径到达给定的目的地，它应该将数据包转发到哪个邻居，以及

从它自己到目的地的那条路径的代价。

基础设施模式：基站连接移动用户到有线网络 切换: 移动用户改变与有线网络连接的基站

自组织网模式：无基站 在链路覆盖的范围内节点仅能传输到另外的节点 节点将它们组织成为一个网络：在它们自己中选路

主要发展阶段：广域网的发展阶段（蜂窝通信）、局域网的角度 802.11：

两种扫描方式：主动和被动，CSMA/CA

移动性：直接路由、间接路由（路由发起方是否透明）

移动用户 使用两个地址:永久地址: 由通信者所用(因此移动用户位置对通信者是透明的)

转交地址: 由归属代理所用，以将数据报转发给移动用户

外部代理功能可以由移动用户自己做

三角形选路: 通信者-归属网络-移动用户当通信者和移动用户位于相同网络时，低效
直接选路：克服三角形选路问题 对通信者非透明: 通信者必须从归属代理得到转交地址

小区切换：切换目的: 当用户移动时，在新旧基站之间实现无缝切换

移动: 术语  永久地址: 保持不变 被访网络:移动用户当前驻留的网络 转交地址: 在被访网络中地址 归属代理: 在被访网络 中代表移动用户执行移动功能的实体 通信者: 要与移动用户通信