1. P2P（Peer-to-Peer）：对等网络模型，其中每个节点既作为客户端也作为服务器，能够直接进行数据交换和资源共享，无需依赖中心服务器。—— 应用层

2. ADSL（Asymmetric Digital Subscriber Line）：一种宽带接入技术，通过普通电话线提供互联网连接，特点是下载速度较快，上传速度较慢。—— 物理层

3. FDM（Frequency Division Multiplexing）：频分多路复用技术，将传输信道划分成多个不同的频带，每个频带传输一个信号，从而实现多路并行传输。—— 数据链路层

4. PDM（Pulse-Density Modulation）：脉冲密度调制，一种将模拟信号转换为数字信号的技术，通过脉冲的密度表示模拟信号的强度。—— 物理层

5. CDM（Code Division Multiplexing）：码分多路复用技术，为每个信号分配唯一的代码，在同一频带上同时传输多个信号。—— 数据链路层

6. ISP（Internet Service Provider）：互联网服务提供商，向用户提供互联网连接、邮箱和其他相关服务的公司或机构。—— 应用层

7. HTTP（Hypertext Transfer Protocol）：超文本传输协议，网络上用于请求和传输网页内容的协议，广泛用于浏览器与服务器之间的数据传输。—— 应用层

8. RTT（Round-Trip Time）：往返时间，指从发送数据开始，到接收到确认信息所需要的总时间。—— 传输层

9. URL（Uniform Resource Locator）：统一资源定位符，用于唯一标识和访问互联网上的资源地址。—— 应用层

10. FTP（File Transfer Protocol）：文件传输协议，标准化的协议，用于在计算机网络之间传输文件。—— 应用层

11. SMTP（Simple Mail Transfer Protocol）：简单邮件传输协议，标准化的协议，用于发送电子邮件。—— 应用层

12. POP3（Post Office Protocol version 3）：邮件接收协议，用于从远程邮件服务器下载电子邮件。—— 应用层

13. IMAP（Internet Message Access Protocol）：互联网消息访问协议，用于远程访问电子邮件，同时保持邮件的服务器存储。—— 应用层

14. DNS（Domain Name System）：域名系统，用于将域名（例如：www.example.com）转换为对应的IP地址，帮助用户访问网络资源。—— 应用层

15. UDP（User Datagram Protocol）：用户数据报协议，一种无连接的传输协议，不保证数据的可靠到达，适用于要求速度高于可靠性的应用。—— 传输层

16. TCP（Transmission Control Protocol）：传输控制协议，一种面向连接的协议，提供可靠的数据传输，确保数据的完整性和顺序。—— 传输层

17. MSS（Maximum Segment Size）：最大分段大小，TCP协议中一个重要参数，指定TCP数据段中有效负载的最大字节数。—— 传输层

18. ATM（Asynchronous Transfer Mode）：异步传输模式，一种用于高速数据传输的协议，通过小的固定大小的数据单元（信元）来进行数据传输。—— 网络层

19. MTU（Maximum Transmission Unit）：最大传输单元，指网络中单次传输数据包的最大尺寸，通常以字节为单位。—— 数据链路层

20. CIDR（Classless Inter-Domain Routing）：无类域间路由，一种IP地址分配和路由方法，打破了传统的类地址划分，允许更加灵活的地址分配。—— 网络层

21. DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）：动态主机配置协议，用于在网络中自动为设备分配IP地址。—— 网络层

22. NAT（Network Address Translation）：网络地址转换，用于将私有网络内设备的IP地址转换为公共网络地址，允许多个设备共享一个公网IP。—— 网络层

23. LAN（Local Area Network）：局域网，一种通常覆盖小范围区域（如家庭或办公楼）的计算机网络。—— 网络层

24. AS（Autonomous System）：自治系统，指互联网中的一组由单一管理实体控制的IP地址块和路由策略。—— 网络层

25. IGP（Interior Gateway Protocol）：内部网关协议，用于自治系统内部的路由选择。—— 网络层

26. RIP（Routing Information Protocol）：路由信息协议，一种早期的IGP协议，使用跳数作为路由选择的标准，适用于小型网络。—— 网络层

27. OSPF（Open Shortest Path First）：开放最短路径优先协议，一种用于大型自治系统的IGP协议，采用链路状态算法计算最佳路径。—— 网络层

28. IGRP（Interior Gateway Routing Protocol）：内部网关路由选择协议，由Cisco开发，适用于中大型网络的路由选择。—— 网络层

29. BGP（Border Gateway Protocol）：边界网关协议，广泛用于自治系统之间的路由选择，能够支持复杂的网络结构。—— 网络层

30. ICMP（Internet Control Message Protocol）：互联网控制消息协议，用于发送控制信息和错误报告，通常与ping命令配合使用。—— 网络层

31. SNMP（Simple Network Management Protocol）：简单网络管理协议，用于管理和监控网络设备。—— 应用层

32. EDC（Error Detection and Correction）：错误检测与纠正技术，确保数据传输的可靠性，能够发现并修正传输过程中的错误。—— 数据链路层

33. CRC（Cyclic Redundancy Check）：循环冗余校验，一种常用的错误检测方法，通过对数据进行数学运算来验证数据的完整性。—— 数据链路层

34. HDLC（High-Level Data Link Control）：高级数据链路控制协议，一种面向帧的链路层协议，提供数据传输的控制。—— 数据链路层

35. PPP（Point-to-Point Protocol）：点对点协议，一种数据链路层协议，用于在两个计算机或路由器之间建立连接并进行数据传输。—— 数据链路层

36. HFC（Hybrid Fiber-Coaxial）：混合光纤同轴电缆，是一种结合光纤和同轴电缆的通信技术，广泛用于有线电视和互联网接入。—— 物理层

37. TDMA（Time Division Multiple Access）：时分多址，一种无线通信技术，将时间划分为多个时隙，允许多个用户在同一频率上进行通信。—— 数据链路层

38. FDMA（Frequency Division Multiple Access）：频分多址技术，通过将频谱分成多个信道，允许多个用户在不同频率上同时通信。—— 数据链路层

39. MAC（Media Access Control）：介质访问控制，控制网络设备如何共享通信介质的协议，通常涉及数据帧的发送和接收规则。—— 数据链路层

40. ALOHA：一种早期的无线网络多址协议，允许设备在信道空闲时随时发送数据，但可能会发生冲突。—— 数据链路层

41. CSMA（Carrier Sense Multiple Access）：载波侦听多址协议，设备在发送数据前先检测信道是否空闲，如果信道被占用则等待。—— 数据链路层

42. CDMA（Code Division Multiple Access）：码分多址，一种无线通信技术，每个信号都通过独特的编码进行标识，从而可以在同一频率上传输多个信号。—— 数据链路层

43. ARP（Address Resolution Protocol）：地址解析协议，用于在网络中通过IP地址查找设备的物理地址（MAC地址）。—— 网络层

44. API（Application Programming Interface）：应用程序接口，用于不同软件模块之间进行通信和交互的接口，定义了如何调用和使用软件功能。—— 应用层

- CS（Client-Server）客户主机模式：在这种模式下，网络中的计算机分为两类：客户端和服务器。——应用层